Тиматков Василий Вячеславович,

руководитель экспертно-аналитического управления

по новым энергетическим технологиям, к.т.н.

Серийное использование легкового электротранспорта в России: экономическая и энергетическая перспектива

г. Москва, ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии»,

timatkov@guies.ru, http://www.energystrategy.ru

Использование электротранспорта чаще всего упоминается в свете постоянно ухудшающейся экологической обстановки в крупных городах, где автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) производит более половины всех вредных выбросов в атмосферу.

Вместе с тем, самосознание массового пользователя пока не настолько высоко, чтобы ставить вопросы экологии выше вопросов экономики. Если совокупность затрат на приобретение, эксплуатацию и обслуживание электромобиля будет существенно выше, чем затраты на традиционный автомобиль на ДВС, имеющий аналогичные потребительские качества, то решение в пользу покупки электромобиля примет пренебрежимо малый процент потребителей.

В настоящее время, когда срок службы аккумуляторной батареи в электромобилях в разы превышает средний срок владения автомобилем до его замены, оценка экономической эффективности приобретения электромобиля сводится к ответу на вопрос: сможет ли экономия на эксплуатационных расходах при использовании электромобиля покрыть разницу в стоимости между электромобилем и автомобилем на ДВС?

Ответ на этот вопрос зависит от ряда параметров, среди которых есть как мало подверженные изменениям во времени, такие как средний расход бензина и электроэнергии на 100 км пробега, так и подверженные даже в среднесрочной перспективе значительным изменениям параметры, например цены на различные энергоносители.

Сравнение затрат на техническое обслуживание традиционного автомобиля и электромобиля в настоящий момент затруднительно, в силу отсутствия практической статистики по стоимости сервисного обслуживания электромобиля. Представляется приемлемым допущение о равной стоимости сервисного обслуживания, поскольку силовая установка и привод электромобиля, с одной стороны, содержит намного меньше деталей и является более простым по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, а с другой стороны стоимость электромобиля пока значительно выше стоимости сравнимого по основным эксплуатационным характеристикам традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Для сравнения затрат на топливо приняты следующие исходные данные:

- Среднее потребление топлива современного легкового автомобиля при движении в городском цикле – 9 л./100 км.

- Среднее потребление электроэнергии для электромобиля – 21 кВт*ч/100 км.

- КПД процесса зарядки аккумулятор на электромобиле – 85%.

- Среднегодовой пробег автомобиля – 15 тыс. км.

Исходя из этих данных, годовой расход бензина составит:

9*15000/100 = 1350 литров.

Для оценки годового расхода электроэнергии примем, что с учетом затрат на отопление в холодный период года, среднегодовой расход электроэнергии составит 120% от заявленных 21 кВт*ч на 100 км. Тогда годовые затраты электроэнергии составят:

21*1,2*15000 / (100*0,85) = 4447 кВт*ч.

В случае если заправка электромобиля будет осуществляться в ночное время, то цена на электроэнергию составит, для Москвы, 67 копеек за 1 кВт*ч. Стоимость бензина АИ-92 в настоящее время составляет в Москве в среднем 27 рублей за литр. При этих условиях размер годовой экономии на топливных затратах составит:

1350*27 – 4447*0,67 = 33 470 рублей, то есть около $1170 по текущему курсу.

Стоимость существующих серийных электромобилей примерно вдвое выше, чем стоимость аналогичного по основным потребительским свойствам традиционного автомобиля, а уровень экономии на топливных затратах явно не покрывает этой разницы. Таким образом, с точки зрения потенциального потребителя легковой электротранспорт пока не имеет прямого экономического смысла, однако в будущем, при изменении соотношения цен на электроэнергию и бензин, картина может измениться.

Для снижения ценового барьера правительства разных стран вводят субсидии на приобретение легковой электротранспорта. Так, например, в США существует федеральная субсидия в размере $7500, кроме того, штат Калифорния предлагает дополнительную субсидию в размере $5000 на автомобиль. Таким образом, для жителя Калифорнии стоимость электромобиля уменьшается на $12,5 тыс. Даже учитывая сравнительно низку стоимость бензина в США, приобретение электромобиля по такой цене уже является достаточно привлекательным.

Введение государственных субсидий всегда требует их экономического обоснования. Выгода государства от широкого внедрения легкового электротранспорта лежит как области экологии, так и в области электроэнергетики.

С точки зрения экологии выгода от использования электротранспорта более-менее очевидна для мегаполисов, но в целом по стране она может быть незначительной или отсутствовать вовсе. Суммарный экологический эффект будет зависеть не только от технических характеристик электромобилей, но и климатических условий их эксплуатации, а также от структуры производства электроэнергии по видам генерации (тепловая, атомная, гидрогенерация и т.д.) и по видам топлива. Например, при различных сочетаниях указанных параметров использование электромобилей вместо ДВС-автомобилей может приводить как к снижению, так и к росту суммарного  объема выбросов парниковых газов в масштабе страны. Вместе с тем, именно снижение выбросов парниковых газов и в высвобождение квот для продажи на внешнем рынке в настоящее время является наиболее очевидным и поддающимся сравнительной простой оценке способом монетизации экологического эффекта использования электротранспорта.

С точки зрения электроэнергетики использование электротранспорта также несет в себе как сложности, так и выгоды. Основная сложность серийного перехода к использованию электротранспорта заключается в создании инфраструктуры заправки электромобилей. В настоящее время среди существующих электромобилей доминируют модели с несъемным аккумулятором, то есть заправка их даже на специализированной заправочной станции не может быть осуществлена путем замены разряженного аккумулятора на заряженный (хотя такие проекты и опробованы). Иными словами, процесс зарядки электромобиля пока является значительно более долгим по сравнению с ДВС-автомобилем. В такой ситуации наиболее рациональным выходом представляется оборудование зарядными терминалами индивидуальных парковочных мест на автомобильных стоянках, чтобы автомобиль заряжался в перерывах между поездками.

Выгода же от массового внедрения электротранспорта для электроэнергетики заключается в том, что при определенной численности парка электротранспорт может сыграть роль распределенного накопителя электроэнергии. Такой накопитель сможет серьезно участвовать в управлении суточным графиком нагрузки сети. Так, суммарная емкость аккумуляторов 220 тысяч современных электромобилей равна среднесуточной выработке электроэнергии на Загорской ГАЭС, а их электрическая мощность составляет более 15 ГВт. При этом, например, для Москвы 220 тысяч автомобилей – это всего 7% от общей численности автомобильного парка.

Использование электромобилей в качестве распределенного накопителя электроэнергии позволит отказаться от масштабных инвестиций в создание используемых в регулировании режима энергосистемы высокоманевренных генерирующих мощностей с низким КИУМ, а также в ряде случаев сократить инвестиции в развитие высоковольтных линий электропередач для транспорта электроэнергии в регионы с дефицитом мощности в пиковые часы. Используя дифференцированную ставку тарифа на электроэнергию, а также интеллектуальные системы зарядки электромобилей, генерирующие и сетевые компании смогут стимулировать зарядку в часы ночного минимума нагрузки, а также использовать подключенные к терминалам электромобили в качестве источника энергии и мощности в часы пиковой нагрузки.

Таким образом, использование электромобилей сулит как выгоды, так и определенные издержки. При этом для конечного потребителя в настоящее время снижение эксплуатационных расходов не покрывает значительной разницы в стоимости приобретения между электромобилем и ДВС-автомобилем. В сложившейся ситуации стимулирование внедрения электротранспорта может быть осуществлено за счет государственных субсидий на его приобретение. Однако в будущем необходимый для стимулирования покупки электромобиля размер субсидий может снижаться за счет опережающего роста цен на бензин. Согласно выполненным прогнозным оценкам, за счет сокращения разницы в стоимости бензина в России и Европе уже к 2015 году размер годовой экономии на эксплуатационных расходах достигнет $1560 в год, а к 2020 году превысит $2500 в год. Таким образом, к 2020 году разница в топливных затратах способна стать прямым экономическим стимулом к переходу на электромобиль для конечного потребителя даже в условии отсутствия государственных субсидий. Кроме того, размер субсидий должен быть экономически обоснованным, более того, для разных регионов России целесообразная величина субсидий будет различной.

На основе предварительного сравнительного анализа регионов России по четырем показателям (уровень среднедушевых доходов; численность легковых автомобилей в собственности населения; уровень загрязнения воздуха и выбросы парниковых газов в регионе; уровень самообеспеченности региона электроэнергией) был сформирован перечень регионов, наиболее перспективных для перехода на легковой электротранспорт. В число наиболее перспективных регионов вошли Москва и Московская область, а также Тюменская область. В этих регионах размер экономически обоснованной субсидии на приобретение электромобилей будет максимальным. К перспективным регионам отнесены еще 9 регионов.

В дальнейшем исследования будут продолжены в следующих направлениях:

- подробный анализ суточной и сезонной неоднородности потребления электроэнергии и выявление резерва мощности и энергии во время ночного минимума для использования в качестве ресурса для зарядки электромобилей;

- оценка экономического эффекта от серийного перехода на автомобильный транспорт с нулевым выбросом с точки зрения национальной экономики в целом и перспективных регионов в частности, и на её основе расчет целесообразности введения федеральных и региональных субсидий на приобретение автомобильного транспорта с «нулевым выбросом» и размера таких субсидий.